四川省结构优质工程评审办法

第一章  总 则

第一条  为贯彻“百年大计、质量第一”方针，提高工程建设各方责任主体质量意识，提升建筑工程品质，争创精品工程，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发四川省开展质量提升行动实施方案的通知》《四川省人民政府办公厅关于推动四川建筑业高质量发展的实施意见》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  四川省结构优质工程（以下简称“省结构优质工程”）评审对象为四川省行政区域内建设的建设工程项目和四川省建筑业企业承建的省外建设工程项目。

第三条  省结构优质工程由工程总承包或主要承建单位自愿申报，省内项目由工程所在地住房城乡建设行政主管部门按照属地化监督原则对申报工程进行推荐，省外项目由四川省建筑业发展中心推荐。

第四条  四川省住房和城乡建设厅（以下简称“住房城乡建设厅”）负责省结构优质工程评审工作。省结构优质工程视当年度评审情况，可分上下半年公布两批获评名单，每年至少公布一次。

第二章  申报条件和范围

第五条  申报省结构优质工程的工程项目应具备下列条件：

（一）符合有关建设管理程序，符合国家和省有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；

（二）工程具有独立的结构受力体系，结构设计经施工图审查机构审查合格；

（三）施工组织设计科学合理，有完备的施工方案和质量保证措施；

（四）施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，各项技术保证资料齐全、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况；

（五）主体结构施工质量在本地区处于较高水平，是本地区建设工程高质量的样板。

第六条  参加省结构优质工程评审的工程必须达到以下规模：

（一）房屋建筑工程

1.单体住宅工程面积5000平方米及以上；

2.单体公共建筑及综合楼面积10000平方米及以上；

3.单体工业建筑面积8500平方米及以上；

4.1.5万座及以上的体育场；

5.2000座及以上的体育馆；

6.1000座及以上的游泳馆；

7.500座及以上的影剧院（或多功能厅）。

上一年度超5000平方米的报监项目数量占比不足总报监数量10%的县（市、区），可适当降低标准至上述规模的70%。

（二）市政工程

1.工程造价2000万元及以上的市政桥梁、隧道工程；

2.工程造价5000万元及以上城市轨道交通工程；

3.工程造价1000万元及以上污水处理厂、水厂、垃圾处理厂（场）等市政基础设施工程。

（三）结构形式复杂、施工难度较大或建筑风格独特、结构设计新颖、技术先进的工程，规模可适当低于上述要求。

第七条  有下列情形之一的工程不得申报：

（一）原有建筑物改建、扩建的；

（二）建设手续不齐全或违法建设的；

（三）使用国家和地方明令淘汰的建筑材料及构配件的；

（四）施工过程中发生质量、安全责任事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件的；

（五）因违反工程质量相关规定受到行政处罚的。

第三章  工程评审组织

第八条  省结构优质工程的评审工作由住房城乡建设厅组建评审委员会开展。评审工作所需专家从住房城乡建设厅专家库中选取。

第九条  省结构优质工程评审委员会评委不少于9人，其中设主任委员一人，副主任委员二人。评审工作坚持“公开、公平、公正”原则。

第十条  评审委员会下设办公室，负责评审的组织工作。

第十一条  工程申报、评审不得向申报单位收取任何费用。

第四章  申报评审程序

第十二条  申报单位应向工程所在地住房城乡建设行政主管部门提交属地推荐申请（省外项目向四川省建筑业发展中心提交），包括以下内容：

（一）《四川省结构优质工程申报表》；

（二）符合有关建设管理程序的证明文件；

（三）工程中标通知书；

（四）省结构优质工程申报说明。

房屋建筑工程项目在主体结构最后一层施工前提交申请；市政工程项目在基础工程开始前提交申请。推荐部门在严格审核申请内容后，结合过程监督情况，按照申报条件逐条进行核对，对符合所有申报条件的工程进行推荐，并在《四川省结构优质工程申报表》填写推荐意见，同时加盖公章。

第十三条  申报单位在取得属地推荐后向评审委员会办公室报送资料，包括以下内容：

（一）符合有关建设管理程序的证明文件；

（二）取得属地推荐并加盖公章的《四川省结构优质工程申报表》；

（三）施工单位在结构工程施工中的图文、影（像）等资料；

（四）地基与基础分部工程验收报告、地基基础及主体结构实体质量检测报告；

（五）在主体结构分部工程验收合格后，还应补充报送主体结构分部工程验收报告。

第十四条  评审委员会办公室在接到报送资料后，对资料完整、准确、达标的项目进行评审告知，并从住房城乡建设厅专家库中抽取专家组成专家组对工程进行现场检查或抽查。房屋建筑工程项目在主体结构完成后及时进行现场检查；市政工程项目从基础工程开始至主体结构工程完工，实施跟踪抽查，当年完工，当年评审。现场检查或抽查按照以下程序开展：

（一）听取申报单位关于工程项目质量情况的汇报；

（二）听取建设单位、勘察设计单位、监理单位的意见；

（三）征求工程质量监督机构的意见；

（四）核查工程基本建设程序文件原件；

（五）抽查工程实体质量、工程技术资料及质保资料；

（六）按照《四川省结构优质工程复查综合评价表》对工程进行评分。

第十五条  评审委员会每年组织1-2次评审，根据项目的申报材料和工程现场检查或抽查评分情况，实行无记名投票表决，获得评审委员2/3以上选票的工程，提名为省结构优质工程建议名单。

第五章  评审结果公布

第十六条  省结构优质工程建议名单在住房城乡建设厅网站进行公示，公示期为10个工作日。对有异议的提名项目，由评审委员会办公室组织进行核实，形成核实情况报告。

第十七条  经评审公示确定为省结构优质工程的项目，由住房城乡建设厅下发通告公布。

第十八条  评审结果公布后，凡经举报、投诉或后期建设发现存在不满足省结构优质工程标准的质量问题的项目，经调查属实的，撤销省结构优质工程称号。

第十九条  企业获得省结构优质工程的业绩纳入行业相关的企业信用信息体系。

第六章  纪  律

第二十条  申报单位必须实事求是，不得弄虚作假，不得向评审工作相关人员赠送钱物。对违反者，一经核实，取消相关项目参评资格或撤销省结构优质工程称号，构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

第二十一条  评审专家及工作人员必须秉公办事、严守纪律、廉洁自律，不得收受或索取任何钱物。对违反者，按相关规定予以处理，构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

第二十二条  专家实行回避制度，不得参与本单位申报工程的评审。

第七章  附  则

第二十三条  本办法自2021年5月18日起施行，有效期10年，原2007版《四川省结构优质工程评审办法》同时作废。

第二十四条  本办法由四川省住房和城乡建设厅负责解释。

附表1

四川省结构优质工程申报表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 合同工期 |  |  | 施工许可证号 |  |  |
| 工程规模 |  | 工程造价 |  |  | 结构类型 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 资格证书 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 项目总监 |  | 资格证书 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位：（公章） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（公章） 年 月 日 |  |  | 监 监理单位：（公章） 年 月 日 |  |
| 县（市、区）住房城乡建设行政主管部门意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市（州）住房城乡建设行政主管部门意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川省住房和城乡建设厅意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份（市直管项目一式三份），施工单位及县、市、省级住房城乡建设行政主管部门各一份。

附表2

- 四川省结构优质工程（房屋建筑）

- 复查综合评价表

工程名称：                                              实得总分:

| 评价项目 | 序号 | 主要评价内容 | 评价分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 资料 （25分） | 1 | 施工图审查报告（审查意见及回复） | 2 |  |
|  | 2 | 抗震专项审查及抗震超限审查意见 | 2 |  |
|  | 3 | 图纸会审记录、重大设计变更施工图审查报告及回复意见 | 1 |  |
|  | 4 | 地基与基础工程资料 | 10 |  |
|  | 5 | 主体结构工程资料 | 10 |  |
| 工程 实体 质量 （65分） | 1 | 地基基础与主体结构 | 45 |  |
|  | 2 | 实测实量 | 20 |  |
| 工程 管理 （10分） | 1 | 质量保证体系及制度健全 | 2 |  |
|  | 2 | 有创优策划、过程控制有效 | 3 |  |
|  | 3 | ★应用提升结构施工质量的技术、工艺、材料、设备（见注1） | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：1、★项满分5分，包含以下分项：定型模板5分、结构楼板面机械磨光，一次成活3分、定制砌块3分、砌体配管同步施工2分、BIM或物联网技术应用于结构施工2分。各分项实得分根据此项技术、工艺应用比率和应用效果确定。

专家签字：                                              填表时间：

附表2-1

- 四川省结构优质工程（房屋建筑）

- 地基与基础工程资料复查评价表

- 工程名称：                                                实际得分率：

| 评价项目 |  | 序号 | 主要评价内容 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基与 基础工程 | 地基基础 及 地下 结构 | 1 | 工程地质勘察报告 及基础验收意见表 | 7 |  |  |
|  |  | 2 | 地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向承载力检测报告 | 10 |  |  |
|  |  | 3 | 地基验槽记录 | 10 |  |  |
|  |  | 4 | 建筑基础沉降观测记录 | 10 |  |  |
|  |  | 5 | 原材料出厂合格证、厂检报告及现场复验报告 | 10 |  |  |
|  |  | 6 | 混凝土试块抗压、抗渗试验报告及强度评定记录 | 10 |  |  |
|  |  | 7 | 现场钢筋焊接（含焊接工艺评价）、连接检测报告 | 10 |  |  |
|  |  | 8 | 混凝土实体检测结论（包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差） | 13 |  |  |
|  |  | 9 | 工程定位测量、放线记录、工程隐蔽检验记录 | 10 |  |  |
|  |  | 10 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批 | 10 |  |  |
|  |  | 得分合计 |  | 100 |  |  |
|  |  | 权重值10分 地基与基础工程资料评分=×10= |  |  |  |  |

专家签字：                                            填表时间：

- 附表2-2

- 四川省结构优质工程（房屋建筑）主体结构工程资料复查评价表

- 工程名称：                                                                                      实际得分率：

| 评价项目 |  | 序号 | 主要评价内容 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构工程 | 混凝土结构及砌体结构 （45分） | 1 | 原材料、构件出厂合格证、质量证明书、见证取样及复验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 蒸压（养）砖、砌块砌筑时龄期 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 钢筋焊接（含焊接工艺评价）、连接检测报告 | 5 |  |  |
|  |  | 4 | 混凝土和砂浆试块抗压试验报告及评定 | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 混凝土结构实体检验资料 | 5 |  |  |
|  |  | 6 | 预应力筋、锚具、夹具、连接器的合格证书和进场复验报告 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 预应力筋安装、张拉及灌浆记录 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 砌体锚固钢筋拉拔检测报告 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 设计变更 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 工程定位测量、放线记录、工程隐蔽检验记录 | 5 |  |  |
|  |  | 11 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批 | 5 |  |  |
|  | 钢结构 （30分） | 1 | 设计变更文件 | 2 |  |  |
|  |  | 2 | 原材料、成品出厂合格证、质量证明书、见证取样、加工构件合格证（出厂检验报告）、防腐、防火涂装材料合格证（出厂检验报告）等进场验收记录及复验报告 | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 焊工合格证、焊接工艺评定及焊缝探伤检测记录 | 3 |  |  |
| 主体结构工程 | 钢结构 （30分） | 4 | 螺栓最小荷载试验报告、高强螺栓预拉力复验报告、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告、高强度螺栓连接副扭矩摩擦面抗滑移系数检验报告 | 4 |  |  |
|  |  | 5 | 网架节点承载力试验报告 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 建筑安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构及设计有要求的，球节点承载力试验报告 | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 网架挠度测量记录（与设计规范值相比较） | 2 |  |  |
|  |  | 8 | 金属屋面抗风试验报告 | 2 |  |  |
|  |  | 9 | 焊接施工记录、构件吊装记录、预拼装检查记录、高强度螺栓连接施工扭矩检验记录、焊缝外观及尺寸检查记录、桩脚及网架支座检查记录等 | 4 |  |  |
|  |  | 10 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批、工程隐蔽检验记录 | 4 |  |  |
|  | 装配式结构 （25分） | 1 | 设计变更文件 | 3 |  |  |
|  |  | 2 | 原材料、成品出厂合格证、质量证明书、见证取样及复验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 3 | 钢筋接头、埋件的试验报告 | 4 |  |  |
|  |  | 4 | 预制构件性能试验报告 | 4 |  |  |
|  |  | 5 | 混凝土预制构件安装等隐蔽验收记录 | 4 |  |  |
|  |  | 6 | 装配式结构实体检验及分项工程验收记录 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 权重值10分 主体结构工程资料评分=×10= |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                                                              填表时间：

- 附表3-1

- 四川省结构优质工程（房屋建筑）工程实体质量—地基基础与主体结构复查评价表

- 工程名称：                                           实际得分率：

| 评价 项目 | 序号 | 扣分项目 | 扣分 范围 | 否决项目 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 (40分) | 1 | 无露筋现象 | 0.5~4 | 结构受力钢筋露筋。 出现孔洞、缝隙夹渣。 设计不允许有裂缝的结构出现袭缝，裂缝超过(含)10条。 连接部位有影响结构传力性能的缺陷。 严重违反工程建设标准强制性条文和强制性标准等。 | 4 |  |  |
|  | 2 | 无蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、疏松现象 | 0.5~4 |  | 4 |  |  |
|  | 3 | 无爆模现象 | 0.5~4 |  | 4 |  |  |
|  | 4 | 模板拼缝处、阴阳角等处无漏浆现象 | 0.5~3 |  | 3 |  |  |
|  | 5 | 梁、柱节点方正，梁、柱线条顺直 | 0.5~3 |  | 3 |  |  |
|  | 6 | 混凝土结构门窗洞口尺寸准确、方正 | 0.5~3 |  | 3 |  |  |
|  | 7 | 楼梯踏步平整、方正，无缺棱掉角现象 | 0.5~3 |  | 3 |  |  |
|  | 8 | 预埋铁件、线盒位置准确，无明显漏浆痕迹 | 0.5~2 |  | 2 |  |  |
|  | 9 | 混凝土表面无管线压槽现象 | 0.5~3 |  | 3 |  |  |
|  | 10 | 施工缝位置准确，接缝处无错台现象 | 0.5~3 |  | 3 |  |  |
|  | 11 | 混凝土表面无二次污染、无修补或明显伪饰现象 | 0.5~2 |  | 2 |  |  |
|  | 12 | 未出现超出设计或施工规范允许宽度的裂缝 | 0.5~6 |  | 6 |  |  |
| 砌体结构 (20分) | 1 | 材质及组砌 | 0.5~5 | 留槎不符合要求。 采用质量不合格或产品等级不符合要求的材料。 砌体混砌现象较严重。 承重墙体使用断裂小砌块。 承重墙体任意开凿开孔。 多孔砖、砼小型空心砌块等墙体表留置水平沟槽。 马牙槎未按规范要求留设。 严重违反工程建设标准强制性条文和强制性标准等。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 水平灰缝过厚或过薄或出现通缝 | 0.5~5 |  | 5 |  |  |
|  | 3 | 构造柱、拉结筋及小构件 | 0.5~5 |  | 5 |  |  |
|  | 4 | 裂缝 | 0.5~5 |  | 5 |  |  |
| 钢结构(20分) | 1 | 钢结构安装节点及螺栓连接、焊接、焊缝、表面涂层、防火涂料等安装质量 | 0.5~7 | 严重违反工程建设标准强制性条文和强制性标准等。 | 7 |  |  |
|  | 2 | 压型钢板、钢平台、钢梯、钢栏杆等安装质量 | 0.5~6 |  | 6 |  |  |
|  | 3 | 钢结构（网桁架屋盖）支座、锚栓安装轴线以及挠度变形控制 | 0.5~7 |  | 7 |  |  |
| 装配式 结构 (20分) | 1 | 装配式结构外观质量 | 0.5~6 | 严重违反工程建设标准强制性条文和强制性标准等。 | 6 |  |  |
|  | 2 | 装配式接缝及防水 | 0.5~6 |  | 6 |  |  |
|  | 3 | 构件连接 | 0.5~8 |  | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 权重值45分 实体质量评分=×45= |  |  |  |  |  |

专家签字：                                              填表时间:

- 附表3-2

- 四川省结构优质工程（房屋建筑）

- 工程实体质量—实测实量检查评分表

- 工程名称：                                          实际得分率：

| 评价项目 | 序号 | 评价内容及 允许偏差 |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 | 应得分 | 实得分 | 备注 (抽查部位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 （40分） | 1 | 柱、墙轴线位置 |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 2 | 每层 垂直度 | 层高≤6m | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 层高＞6m | 12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 4 | 层高 |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 |  | +10，-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 砌体结构（20分) | 1 | 每层垂直度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2 | 表面平整度 |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 3 | 水平灰缝平直度 |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 4 | 门窗洞口宽度 |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 钢结构（20分） | 1 | 定位轴线位置 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2 | 基础上柱定位轴线 |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 3 | 锚栓位置 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 4 | 每层垂直度 |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 装配式结构（20分） | 1 | 构件轴线位置 |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | 标 高 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | 构件垂直度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 4 | 相邻构件平整度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 5 | 构件搁置长度 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 权重值20分 实测评分=×20= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                          填表时间：

- 附表4

- 四川省结构优质工程（市政桥梁）

- 复查综合评价表

工程名称：                                              实得总分:

| 评价 项目 | 序号 | 主要评价内容 | 评价分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 资料 （25分） | 1 | 施工图审查报告（审查意见及回复） | 2 |  |
|  | 2 | 图纸会审、重大设计变更记录 | 1 |  |
|  | 3 | 抗震专项审查或抗震超限审查意见 | 2 |  |
|  | 4 | 地基与基础工程资料 | 10 |  |
|  | 5 | 主体结构工程资料 | 10 |  |
| 工程实体质量 （65分） | 1 | 地基基础与主体结构 | 45 |  |
|  | 2 | 实测 | 20 |  |
| 工程 管理 （10分） | 1 | 质量保证体系及制度健全 | 2 |  |
|  | 2 | 有创优策划、过程控制有效 | 3 |  |
|  | 3 | 1项国内领先的新技术 | 2 |  |
|  | 4 | 基于BIM的现场施工管理信息技术 | 1 |  |
|  | 5 | 整体爬升钢平台技术 | 0.5 |  |
|  | 6 | 建筑用成型钢筋制品加工与配送技术 | 0.5 |  |
|  | 7 | 雷达（高精）测量技术 | 0.5 |  |
|  | 8 | 清水混凝土模板技术 | 0.5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：1、无施工图审查及回复意见的检查评审项目一票否决

2、属超限结构的评审项目没有进行抗震专审及超限审查的一票否决

专家签字：                                              填表时间：

- 附表4-1

- 四川省结构优质工程（市政桥梁）

- 地基与基础资料复查评价表

- 工程名称：                                                实际得分率：

| 评价项目 | 序号 | 主要评价内容 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基 与 基础 工程 | 1 | 工程地质勘查报告 | 10 |  |  |
|  | 2 | 地基承载力、复合地基承载力及桩基检测报告 | 10 |  |  |
|  | 3 | 验槽记录、隐蔽工程记录、桩基施工记录 | 15 |  |  |
|  | 4 | 地基处理记录 | 10 |  |  |
|  | 5 | 原材料出厂合格证、厂检报告及现场复验报告 | 15 |  |  |
|  | 6 | 混凝土试块抗压、抗渗试验报告及强度评定记录 | 10 |  |  |
|  | 7 | 现场钢筋焊接、连接检测报告 | 10 |  |  |
|  | 8 | 沉降观测记录、工程定位测量、放线记录 | 10 |  |  |
|  | 9 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批 | 10 |  |  |
|  | 得分合计 |  |  |  |  |
|  | 权重值10分 地基与基础工程资料评分=×10= |  |  |  |  |

专家签字：                                                  填表时间：

- 附表4-2

- 四川省结构优质工程（市政桥梁）主体结构工程资料复查评价表

- 工程名称：                                                                                      实际得分率：

| 评价项目 |  | 序号 | 主要评价内容 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构工程 | 混凝土结构 （50分） | 1 | 原材料、构件出厂合格证、质量证明书、见证取样及复验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 钢筋连接、连接检测报告、焊接工艺评定 | 10 |  |  |
|  |  | 3 | 混凝土试块抗压试验报告及评定 | 10 |  |  |
|  |  | 4 | 混凝土结构实体检验资料 | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 预应力筋、锚具、夹具、连接器的合格证书和进场复验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 6 | 预应力筋安装、张拉及灌浆记录 | 5 |  |  |
|  |  | 7 | 工程定位测量、放线记录、工程隐蔽检验记录 | 5 |  |  |
|  |  | 8 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批 | 5 |  |  |
|  | 钢结构 （25分） | 1 | 原材料、成品出厂合格证、质量证明书、见证取样及复验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 焊工合格证、焊接工艺评定 | 5 |  |  |
|  |  | 3 | 高强螺栓连接施工记录 | 5 |  |  |
|  |  | 4 | 钢结构焊缝检验报告和栓接摩擦面抗滑移系数检验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批、工程隐蔽检验记录 | 5 |  |  |
|  | 装配式结构 （25分） | 1 | 原材料、成品出厂合格证、质量证明书、见证取样及复验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 钢筋接头、埋件的试验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 3 | 预制构件性能试验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 4 | 混凝土预制构件安装等隐蔽验收记录 | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 装配式结构实体检验及分项工程验收记录 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 权重值10分 主体结构工程资料评分=×10= |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                                                                           填表时间：

- 附表5-1

- 四川省结构优质工程（市政桥梁）

- 实体质量复查评价表

- 工程名称：                                           实际得分率：

| 评价项目 | 扣分范围 | 扣分项目 | 否决项目 | 应得分 | 扣分情况 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 结构 （50分） | 0.2~5 | 混凝土有蜂窝、麻面、表面粗糙、不平整、有严重掉角、剥落、有明显修补或涂饰、有较多收缩裂缝 | 混凝土有孔洞、漏筋现象有缝隙夹渣层； 梁柱＞100cm²或累计＞200cm²的蜂窝麻面； 设计不允许有裂缝的结构出现裂缝，或裂缝宽度超过设计规定。 | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 轮廓线不顺适、有明显爆模、走模现象 |  | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 有明显色差及较多色斑 |  | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 木板拼缝处漏浆造成麻面 |  | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 施工缝高低不平、位置不准、有冷缝 |  | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 变形缝、伸缩缝未断开、缝隙内垃圾等杂物未清除、填缝料不符合设计要求 |  | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 混凝土有蜂窝、麻面、表面粗糙、不平整、有严重掉角、剥落、有明显修补或涂饰、有较多收缩裂缝 |  | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 混凝土强度回弹检测 | 不合格 | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 钢筋保护层厚度 | 合格率小于90%或最大偏差超过1.5倍允许偏差值。 | 5 |  |  |
|  | 0.2~5 | 钢筋间距 | 合格率小于90% | 5 |  |  |
| 钢结构 （25分） | 0.2~8 | 钢板表面不平整、边缘毛糙、有油污、铁锈 | 钢板有严重凹陷、扭曲或明显损伤； 重要焊缝有裂纹、烧穿、严重咬肉等缺陷。 | 8 |  |  |
|  | 0.2~8 | 焊缝有溢流、夹渣、咬肉、气孔等缺陷 |  | 8 |  |  |
|  | 0.2~9 | 涂装有明显色差、涂刷不均匀、有皱纹、流滴或缺漏、剥落现象 |  | 9 |  |  |
| 装配式 结构 （25分） | 0.2~6 | 构件有明显质量缺陷 | 构件有漏筋、孔洞现象构件尺寸、线型严重超标； 构件预拱度异常。 | 6 |  |  |
|  | 0.2~7 | 支座与梁底有间隙 |  | 7 |  |  |
|  | 0.2~6 | 伸缩缝宽度超标、相邻梁底高差过大、铰缝内有异物、铰缝混凝土松散 |  | 6 |  |  |
|  | 0.2~6 | 预埋件数量、位置错误 |  | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 权重值45分 实体质量评分=×45= |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                              填表时间：

- 附表5-2

- 四川省结构优质工程（市政桥梁）

- 实测检查评分表

- 工程名称：                                     抽查部位：         实际得分率：

| 评价项目 | 序号 | 评价内容及允许偏差 |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 | 1 | 桥面净宽 |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 2 | 跨线桥桥下净高 |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 3 | 跨线桥净跨径 |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 4 | 墩柱断面尺寸 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 5 | 墩柱垂直度 |  | ≦0.25H且≦20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 6 | 墩柱平整度 |  | ≦5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 钢结构 | 1 | 轴线偏位 | 钢梁纵轴线 | ≦10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 两跨相邻端横梁中线相对偏位 | ≦5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2 | 高程 | 墩台处 | ≦10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 两跨相邻端横梁中线相对高差 | ≦5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 3 | 支座偏位 | 简支梁 | ≦10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 连续梁 | ≦20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 4 | 焊缝尺寸、探伤 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 5 | 高强螺栓扭矩 |  | ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 装配式结构 | 1 | 构件轴线位置 |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2 | 标 高 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 3 | 构件垂直度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 4 | 相邻构件平整度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 5 | 构件搁置长度 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重值20分 实测评分=×20= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                          填表时间：

- 附表6

- 四川省结构优质工程（市政隧道）

- 复查综合评价表

工程名称：                                              实得总分:

| 评价项目 | 序号 | 主要评价内容 | 评价分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 资料 （25分） | 1 | 施工图审查报告（审查意见及回复） | 2 |  |
|  | 2 | 图纸会审、重大设计变更记录 | 1 |  |
|  | 3 | 抗震专项审查或抗震超限审查意见 | 2 |  |
|  | 4 | 初支工程资料 | 10 |  |
|  | 5 | 二衬工程资料 | 10 |  |
| 工程实体质量 （65分） | 1 | 主体结构 | 45 |  |
|  | 2 | 实测 | 20 |  |
| 工程 管理 （10分） | 1 | 质量保证体系及制度健全 | 2 |  |
|  | 2 | 有创优策划、过程控制有效 | 3 |  |
|  | 3 | 1项国内领先的新技术 | 2 |  |
|  | 4 | 基于BIM的现场施工管理信息技术 | 1 |  |
|  | 5 | 建筑用成型钢筋制品加工与配送技术 | 1 |  |
|  | 6 | 地质雷达超前探测技术 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：1.无施工图审查及回复意见的检查评审项目一票否决；

2.属超限结构的评审项目没有进行抗震专审及超限审查的一票否决。

专家签字：                                              填表时间：

- 附表6-1

- 四川省结构优质工程（市政隧道）

- 初支工程资料复查评价表

- 工程名称：                                                实际得分率：

| 评价项目 | 序号 | 主要评价内容 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构工程 | 1 | 工程地质勘查报告、隧道超前地质预报 | 15 |  |  |
|  | 2 | 洞身开挖施工记录、锚杆施工记录、注浆施工记录、钢架施工记录、钢筋网施工记录 | 15 |  |  |
|  | 3 | 原材料出厂合格证、厂检报告及现场复验报告 | 15 |  |  |
|  | 4 | 混凝土试块抗压试验报告及强度评定记录 | 15 |  |  |
|  | 5 | 现场钢筋网焊接、连接检测报告、锚杆拉拔力检测报告 | 15 |  |  |
|  | 6 | 沉降变形观测报告、工程定位测量、放线记录、工程隐蔽检验记录 | 15 |  |  |
|  | 7 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批 | 10 |  |  |
|  | 得分合计 |  |  |  |  |
|  | 权重值10分 初支工程资料评分=×10= |  |  |  |  |

- 专家签字：                                                  填表时间：

- 附表6-2

- 四川省结构优质工程（市政隧道）

- 二衬工程资料复查评价表

- 工程名称：                                                实际得分率：

| 评价项目 | 序号 | 主要评价内容 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构工程 | 1 | 原材料、构件出厂合格证、质量证明书、见证取样及复验报告 | 20 |  |  |
|  | 2 | 钢筋连接检测报告、焊接工艺评定 | 20 |  |  |
|  | 3 | 混凝土试块抗压试验报告及评定 | 20 |  |  |
|  | 4 | 混凝土结构实体检验资料 | 20 |  |  |
|  | 5 | 沉降变形观测报告、工程定位测量、放线记录、工程隐蔽检验记录 | 10 |  |  |
|  | 6 | 分项、分部工程质量验收记录及检验批 | 10 |  |  |
|  | 得分合计 |  |  |  |  |
|  | 权重值10分 二衬工程资料评分=×10= |  |  |  |  |

- 专家签字：                                                  填表时间：

- 附表6-3

- 四川省结构优质工程（市政隧道）

- 实体质量复查评价表

- 工程名称：                                           实际得分率：

| 评价项目 | 扣分范围 |  | 扣分项目 | 否决项目 | 应得分 | 扣分情况 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构工程 | 1~10 |  | 盾构法施工：相邻管片间有径向和环向错台，钢筋混凝土管片接缝不严密，管片的连接螺栓拧紧扭矩不均匀 | 混凝土有孔洞、漏筋现象有缝隙夹渣层； 梁柱＞100cm²或累计＞200cm²的蜂窝麻面； 设计不允许有裂缝的结构出现裂缝，或裂缝宽度超过设计规定。 | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 混凝土有蜂窝、麻面、表面粗糙、不平整、有严重掉角、剥落、有明显修补或涂饰、有较多收缩裂缝 |  | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 轮廓线不顺适、有明显爆模、走模现象 |  | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 有明显色差及较多色斑 |  | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 模板拼缝处漏浆造成麻面 |  | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 施工缝高低不平、位置不准、有冷缝 |  | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 变形缝缝身不竖直、宽度不均匀、有漏水 |  | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 混凝土强度回弹检测 | 不合格 | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 钢筋保护层厚度 | 合格率小于90%或最大偏差超过1.5倍允许偏差值。 | 10 |  |  |
|  | 1~10 |  | 钢筋间距 | 合格率小于90% | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 权重值45分 实体质量评分=×45= |  |  |  |  |  |

- 专家签字：                                              填表时间：

- 附表6-4

- 四川省结构优质工程（市政隧道）

- 实测检查评分表

- 工程名称：                                                实际得分率：

- 抽查部位：

| 评价项目 | 序号 | 评价内容及允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 | 1 | 行车道宽度 | ±10（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 2 | 内轮廓宽度 | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 3 | 内轮廓高度 | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 4 | 隧道偏位 | 20（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 5 | 边坡或仰坡坡度 | 不大于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 6 | 墙面平整度 | 拱、墙部位≦5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 7 | 施工缝表面错台 | 施工缝、变形缝±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重值20分 实测评分=×20= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 专家签字：                                          填表时间：